Configuración del Entorno Virtualizado con Vagrant

Nombre: Winston Edwin Sandoval Echeverry

Código: 2220053

Fecha: 2025-07-16

PARTE A

1. Creación del ambiente de trabajo con Vagrant:

Configuré un entorno de trabajo con dos máquinas virtuales: una máquina cliente y una máquina servidor, siguiendo la estructura definida en el archivo Vagrantfile proporcionado en la sección 4. Asigné direcciones IP privadas y levanté ambas máquinas correctamente con el comando vagrant up.

2. Instalación de herramientas necesarias:

Instalé las herramientas net-tools y vim en ambas máquinas. Estas utilidades me permitieron comprobar la conectividad de red y editar archivos desde la terminal de forma eficiente.

3. Subida de la imagen modificada a Vagrant Cloud:

Después de configurar la máquina servidor, empaqueté la imagen con vagrant package y la subí a Vagrant Cloud bajo mi cuenta, para poder reutilizarla en otros entornos y facilitar el despliegue del sistema.

4. Realización del taller de Linux

Ejecuté los comandos del taller Linux disponible en el sitio del curso y documenté su funcionamiento como parte del aprendizaje de la terminal.

5. Investigación y prueba de directorios sincronizados en Vagrant

Investigué en qué consisten los directorios sincronizados de Vagrant y realicé una prueba para demostrar su funcionamiento.

Directorios sincronizados en Vagrant

Los directorios sincronizados en Vagrant permiten compartir una carpeta entre la máquina real (host) y la máquina virtual (VM) creada por Vagrant. Esto significa que cualquier archivo que copiemos, trabajemos o editemos en esa carpeta desde nuestro PC aparecerá automáticamente dentro de la VM, y viceversa.

Uso:

Esta funcionalidad me permite editar archivos desde el editor de texto en el host (en mi caso, Notepad++) sin necesidad de entrar a la VM. También facilita compartir archivos, scripts, proyectos y código fuente, sin necesidad de usar herramientas como FTP o SCP.

Evidencia de Directorios Sincronizados - Vagrant

1. Configuración en el host (PC)

Creé una carpeta llamada "compartido" en la misma ruta donde se encuentra el archivo Vagrantfile.

Dentro de esta carpeta generé un archivo llamado desde_host.txt con el siguiente contenido:

Este archivo fue creado desde Windows (host)

2. Configuración en el Vagrantfile

Dentro del bloque de configuración de la máquina virtual "servidor", agregué la siguiente línea:

config.vm.synced_folder "./compartido", "/home/vagrant/compartido"

3. Prueba desde la máquina virtual (VM)

Reinicié la máquina con el comando: vagrant reload servidor

Luego accedí a la VM con: vagrant ssh servidor

Dentro de la VM verifiqué que el archivo creado en el host estaba presente:

vagrant@servidor:~/compartido$ ls

desde_host.txt

Después, creé un archivo nuevo dentro de la VM:

vagrant@servidor:~/compartido$ echo "Archivo creado desde la VM" > desde_vm.txt

4. Verificación en el host

Verifiqué que el archivo "desde_vm.txt" apareció automáticamente en la carpeta compartida del host.

Conclusión

Pude comprobar correctamente el funcionamiento de los directorios sincronizados en Vagrant. Los cambios realizados en la carpeta compartida se reflejan tanto en el host como en la máquina virtual, facilitando así el trabajo conjunto entre ambos entornos.